과제1: MIPS 명령어 (제출기한: 중간고사 보는 날 출력해서 제출)

수업시간에 배운 MIPS명령어를 활용하여 아래의 프로그램을 작성하시오.

“1부터 100까지 홀수의 합을 출력하는 프로그램”

아래의 과정을 따라 MIPS프로그래밍을 진행하세요.

1. MIPS 프로세서 시뮬레이션을 위해 아래의 링크에서 SPIM을 다운받아 설치 (QtSpim)

http://spimsimulator.sourceforge.net/

SPIM 초기 화면

2. 아래의 기본코드를 파일의 확장자를 s 로 저장하시오. (예: test.s)

3. QtSpim프로그램에서

File-> Load File 에서 본인이 작성한 파일을 불러온다.

메뉴바의  를 클릭하여 프로그램을 실행

Windows-> Console을 클릭하여 결과를 확인

(참고: 메뉴바의  버튼은 명령어를 한 개씩 실행할 수 있음- 디버깅용)

출력결과

# 1부터 100까지 홀수의 합을 출력하는 프로그램

#프로그램에서 사용할 데이터 영역

.data

msg: .asciiz "Sum of odd numbers : "   # 출력할 메세지

number: .word 100   #연산에 사용할 수

#프로그램의 코드 영역

.text

.globl   main

main:

lw $s0, number   # s0 레지스터에 100을 가지고 온다.

li $t0, 2 #나눠주는 수

li $t3, 1 #slt로 100이 넘어가는지 비교해주는 수

# 출력 : Sum of odd numbers : 2500

loop:

addi $s1,$s1,1 # s1값을 1부터 100까지 1씩 올려준다.

div $s1,$t0 #나누기

mfhi $s2 # hi에 있는 나머지 값 대입

beq $s2,$t1,loop # 짝수이면 loop으로 돌아간다

slt $t1,$s0,$s1 # s1값이 100을 넘는지 조사

beq $t1,$t3,print # slt 값을 받아서 100이 넘으면 print로 조건분기

add $t2,$t2,$s1 # 값이 홀수이면 t2에 더해준다.

j loop # 반복문

print:#결과를 출력하는 부분 ▽▽▽▽▽▽▽▽

#msg로 레이블된 메세지를 출력

li $v0, 4   # $v0에 4를 저장 / print -string 으로 변환

la $a0, msg # 문자열의 주소를 $a0에 로드

syscall      # $v0에 있는 내용에 따라 시스템이 작동 (여기서는 4이므로 msg 출력)

#값을 출력하는 부분

#최종 결과는 $t2 레지스터에 저장되어 있다고 가정하고(t2에 값을 계속해서 저장해야된다.)

#t2 레지스터 값을 출력한다

li $v0, 1 # $v0가 1이면 print-int

addi $a0, $t2, 0

syscall # $a0 출력 (1부터 100까지 홀수의 합)

#프로그램 종료

li $v0, 10   #exit ($v0 가 10이면 프로그램 종료)

syscall